- C[n] = A[n] + B[n]; n = 100; t med = 10 us

- monoprocesor fara pipeline: t = n * t med = 1 ms

- monoprocesor cu pipeline cu 4 elemente: t = (n / 4 + 3) * t med = 0,28 ms

- SIMD cu n procesoare: t = n * t med / n = 0,01 ms

- XCHG - instructiunea XCHG(r, m) interschimba, ca o operatie atomica, continutul registrului r cu celula de memorie m (semafor).

- ri = var. locala a sarcinii Si, initializata cu 0

- m = var. globala, comuna tuturor sarcinilor, initalizata cu 1

-> ambele pot fi 0 sau 1

Pseudocod pentru Si:

<inceput sarcina>

repeta

XCHG(ri, m)

pana cand ri

<sectiune critica>

XCHG(ri, m)

<rest sarcina>

Procesul care gaseste m = 1 intra in sectiunea critica si trece in 0. La iesirea din sectiunea critica, returneaza m cu valoarea 1 pentru a permite celorlalte sarcini sa intre in sectiunea critica. Cand o sarcina Si intra in sectiunea critica, ri = 1. Pentru a se realiza excluderea mutuala => m + sum(ri) = 1; i = 0,n-1.

- Clase de compatibilitate: (A, B, C, D) -> (11, 8, 10, 3)

- Codificare verticala: l = log2 (11 + 8 + 10 + 3) = 5 biti

- Codificare orizontala: l = 11 + 8 + 10 + 3 = 32 biti (1 bit/uo)

- Codificare minimala:

Clasele se codifica vertical:

lA = log2 (11+1) = 4, lB = log2(8+1) = 4,

lC = log2(10+1) = 4, lD = log2(3+1) = 2

Intre clase, se realizeaza codificare orizontala:

l = lA + lB + lC + lD = 14 biti

- Pipeline cu 4 unitati paralele, ciclu: F = 1 ciclu, D = 2 cicli, E = 2 cicli

n = 3 * 10^6 instructiuni, f = 2 * 10^9 Hz

FDDEE, FDDEE, FDDEE, FDDEE

nr. cicluri = N = 1 + u + n / u * c (u = nr. unitati paralele, n = nr. instructiuni, c = ciclii de ceas pentru E); N = 1 + 4 + 3 * 10^6 / 4 * 2 = 1.5 * 10^6

T = N / f = 1,5 * 10^6 / (2 * 10^9) = 0,75 ms

- mIC1 = mo1 mo2 mo3 mo4 mo5 mo6; mIC2 = mo3 mo7 mo8 mo9; mIC3 = mo1 mo2 mo8 mo9 mo10; mIC4 = mo4 mo8 mo11; mIC5 = mo6 mo8

=> Câmp 1: (mo1); Câmp 2: (mo2); Câmp 3: (mo3); Câmp 4: (mo4); Câmp 5: (mo5 mo7 mo10); Câmp 6: (mo6 mo9 mo11); Câmp 7: (mo8) -> cost minim = 9 (4 * log 2 + 2 * log 4 + log 2) si nu exista conflicte

- p procese, p - foarte mare; N sarcini, N - constant

ts = timp sincronizare, to = timp overload

influenta -> ts, to, [N/p]

V = T1/Tp = (N * t) / (ts + [N/p] * (t + to)]

p -> inf => V = (N * t) / ts; N si t = constant => ts conteaza

N->inf => V = 1 / [ts/(N * t) + [1/p]*(1+to/t)] = p/(1+to/t); p si t = constant => to conteaza

- Procesare sistolica in pipeline linear -> t = 2n-1 (linear); t = n (bidimensional)

A[n,n] * B[n] = C[n]

C = A * B (scriem matricile)

ci = sum(aij * bj); j = 1,n

- p = 480 procesoare

N = 10 sarcini

t sarcina = 559

f seq = 6%

Vp = ?

T = f * t + (1-f) * t / p

Tp = sum(T nivel)

Vp = Ts/Tp = N * t / Tp

- O secventa dependenta de una anterioara NU incepe inainte ca parintele ei sa se termine.

- Creez o secventa de executie, verificand daca am resurse disponibile pentru fiecare sarcina la momentul respectiv.